仁科电子网络设备SDK接口调用说明

目录

一、版本信息	1

二、开发环境	1

三、文件列表	1

四、使用说明	1

1、添加引用	1

3、启动服务	2

五、 接口说明	3

1、方法说明	3

2、数据监听接口说明	5

3、数据类	7

4、实体类	8

# 一、版本信息

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2017-06-13 | 创建 |
| V1.1.1 | 2017-10-23 | 修改心跳帧应答错误 |
| V1.2.0 | 2017-12-20 | 修改CPU和内存占用率较高的问题，以及设备重连时无效socket链接清理 |
| V2.0.0 | 2018-05-31 | 增加参数下发功能 |
| V2.1.0 | 2018-06-13 | 节点数据中增加浮点、32位有符号和32位无符号字段 |
| V2.2.0 | 2018-08-04 | 重载服务初始化方法；增加带经纬度的已存储数据 |
| V2.2.1 | 2019-06-11 | 修改设备校时时月份少一个月的问题 |
| V2.2.2 | 2019-11-11 | 增加新增的数据帧应答 |
| V2.2.4 | 2023-03-14 | 修改字典数据文件格式 |
| V2.2.5 | 2023-06-02 | 修改了包名及jar包命名方式 |
| V2.2.6 | 2023-10-10 | 加入对新字典类型的处理 |
| V2.2.7 | 2023-12-07 | 加入一种设备已存数据帧的处理 |
| V2.2.8 | 2025-10-13 | 加入对空闲连接的处理 |

表1.1.1

# 二、开发环境

jdk1.7及以上

# 三、文件列表

| 文件名 | 描述 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| NetDeviceSDKP2_V2_2_8.jar | 开发时引用此包 | 是 |
| param.dat | 设备参数数据。此文件与文件 NetDeviceSDKP2_V2_2_8.jar放置在同一目录下。在服务初始化时默认从当前目录下加载，可以指定字典位置(参考表5.1.1.2) | 是 |

表3.1.1

# 四、使用说明

## 1、添加引用

将NetDeviceSDKP2_V2_2_8.jar导入项目工程

建议新建文件夹，将NetDeviceSDKP2_V2_2_8.jar和param.dat放在同一文件夹下

## 3、启动服务

1）导入包:

import rk.netDevice.sdk.p2.*;

2）定义成员变量:

RSServer rsServer;

3）调用 Initiate 方法初始化rsServer:

rsServer = RSServer.Initiate(2404);

或者

rsServer = RSServer.Initiate(2404,”D:/param.dat”)

	rsServer.setTimeoutPeriod(60);  //非必须，根据实际需求加入对空闲连接的处理，连接在指定时间内无读写操作则关闭，单位秒。

4）注册数据监听接口：

rsServer.addDataListener(new IDataListener() {

@Override

public void receiveTimmingAck(TimmingAck data) {

// TODO 校时指令应答处理

}

@Override

public void receiveTelecontrolAck(TelecontrolAck data) {

// TODO 遥控指令应答处理

}

@Override

public void receiveStoreData(StoreData data) {

// TODO 已存储数据接收处理

}

@Override

public void receiveRealtimeData(RealTimeData data) {

// TODO 实时数据接收处理

}

@Override

public void receiveLoginData(LoginData data) {

// TODO 设备登录处理

}

@Override

public void receiveParamIds(ParamIdsData data) {

// TODO 设备参数编号接收处理

}

@Override

public void receiveParam(ParamData data) {

// TODO 设备参数接收处理

}

@Override

public void receiveWriteParamAck(WriteParamAck data) {

// TODO 下载参数后设备应答处理

}

@Override

public void receiveTransDataAck(TransDataAck data) {

// TODO 透传数据后设备应答处理

}

});

5）启动监听服务

rsServer.start();

- 停止监听服务

rsServer.stop();

# 接口说明

## 1、方法说明

1）初始化监听服务

| 方法名： | Initiate |
| --- | --- |
| 参数： | int port 端口 |
| 返回值： | RSServer对象 |
| 方法原型： | public static RSServer Initiate(int port) |
| 调用示例： | rsServer.Initiate(2404); |

表5.1.1.1

| 方法名： | Initiate |
| --- | --- |
| 参数： | int port 端口,String paramFilePath 指定设备参数字典文件的位置 |
| 返回值： | RSServer对象 |
| 方法原型： | public static RSServer Initiate(int port,String paramFilePath) |
| 调用示例： | rsServer.Initiate(2404,”D:/param.dat”); |

表5.1.1.2

2）启动监听

| 方法名： | start |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void start() throws IOException, InterruptedException |
| 调用示例： | rsServer.start(); |

表5.1.2.1

3）停止监听

| 方法名： | stop |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void stop() throws IOException |
| 调用示例： | rsServer.stop(); |

表5.1.3.1

4）发送遥控指令

| 方法名： | telecontrol |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceId 设备编号 int relayId 继电器编号 0~15 int opt 继电器执行类型 0：代表继电器闭合 1：代表继电器释放 int optTime 继电器执行时间 时间范围为0~255，单位为秒，若时间为0则一直吸合或释放 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean telecontrol(int deviceId, int relayId, int opt, int optTime) |
| 调用示例： | rsServer.telecontrol(10000000, 1, 1,0); |

表5.1.4.1

5）发送校时指令

| 方法名： | timming |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceId 设备编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean timming(int deviceId) |
| 调用示例： | rsServer.timming(10000000); |

表5.1.5.1

6）发送召唤数据指令

| 方法名： | callStoreData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceId 设备编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean callStoreData(int deviceId) |
| 调用示例： | rsServer.callStoreData(10000000); |

表5.1.6.1

7）召唤参数编号列表

| 方法名： | callParamList |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean callParamList(int deviceId) |
| 调用示例： | rsServer.callParamList(10000000); |

表5.1.7.1

8）单个召唤参数

| 方法名： | callParam |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 int paramId 参数编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean callParam(int deviceId, int paramId); |
| 调用示例： | rsServer.callParam(10000000,1); |

表5.1.8.1

9）批量召唤参数

| 方法名： | callParam |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 List<int> paramIds 参数编号集合 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean callParam(int deviceId, List<Integer> paramIds); |
| 调用示例： | rsServer.callParam(10000000,paramIds); |
| 说明： | 批量召唤参数时，参数编号数量不应超过115个 |

表5.1.9.1

10）下载参数

| 方法名： | writeParam |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 List<paramItem> 参数集合 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean writeParam(int deviceId, List<ParamItem> parameters); |
| 调用示例： | rsServer.writeParam(10000000,parameters); |
| 说明： | 一次下载参数的数量不应超过115个； 参数实体ParamItem 参考表5.4.2.1 |

表5.1.10.1

11）数据透传

| 方法名： | trans |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 String hexData 透传数据，16进制字符串 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean trans(int deviceId, String hexData) |
| 调用示例： | rsServer.trans(10000000,”01 03 00 00 00 02 C4 0B”); |
| 说明： |  |

表5.1.11.1

## 2、数据监听接口说明

1）receiveLoginData

| 方法： | void receiveLoginData(LoginData data); |
| --- | --- |
| 参数： | LoginData data 设备登录帧数据 |
| 说明： | 设备登录数据接收处理 |

表5.2.1.1

2）receiveRealtimeData

| 方法： | void receiveRealtimeData(RealTimeData data); |
| --- | --- |
| 参数： | RealTimeData data 实时数据类 |
| 说明： | 实时数据接收处理 |

表5.2.2.1

3）receiveStoreData

| 方法： | void receiveStoreData(StoreData data) |
| --- | --- |
| 参数： | StoreData data 已存储数据类 |
| 说明： | 已存储数据接收处理 |

表5.2.3.1

4）receiveTelecontrolAck

| 方法： | void receiveTelecontrolAck(TelecontrolAck data) |
| --- | --- |
| 参数： | TelecontrolAck data 遥控应答类 |
| 说明： | 遥控指令应答处理 |

表5.2.4.1

5）receiveTimmingAck

| 方法： | void receiveTimmingAck(TimmingAck data) |
| --- | --- |
| 参数： | TimmingAck data 校时应答类 |
| 说明： | 校时指令应答处理 |

表5.2.5.1

6）receiveParamIds

| 方法： | void receiveParamIds(ParamIdsData data) |
| --- | --- |
| 参数： | ParamIdsData data 设备参数编号数据 |
| 说明： | 设备不会主动上传参数编号，需调用callParamList方法 |

表5.2.6.1

7）receiveParam

| 方法： | void receiveParam(ParamData data) |
| --- | --- |
| 参数： | ParamData data 设备参数 |
| 说明： | 设备不会主动上传参数信息，需调用callParam方法 |

表5.2.7.1

8）receiveWriteParamAck

| 方法： | void receiveWriteParamAck(WriteParamAck data) |
| --- | --- |
| 参数： | WriteParamAck data |
| 说明： | 下载参数指令应答处理 |

表5.2.8.1

9）receiveTransDataAck

| 方法： | void receiveTransDataAck(TransDataAck data) |
| --- | --- |
| 参数： | TransDataAck data |
| 说明： | 透传指令应答处理 |

表5.2.9.1

## 3、数据类

1）实时数据 LoginData

| 方法名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 网络设备编号 |

表5.3.1.1

2）实时数据 RealTimeData

| 方法名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 网络设备编号 |
| getCoordinateType() | short | 坐标类型 3：代表为上送的为GPS经纬度 1：代表基站为中国联通 2：代表基站为中国移动 0：百度经纬度 float 若 2则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为00 若 1则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为01 |
| getLat() | float | 纬度 |
| getLng() | float | 经度 |
| getRelayStatus() | String | 继电器状态 二进制字符串。例如01000000 表示第二位继电器闭合，其余断开 |
| getNodeList() | List<NodeData> | 节点数据参考表5.4.1.1 |

表5.3.2.1

3）设备已存储数据 StoreData

| 方法名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 网络设备编号 |
| getNodeList() | List<NodeData> | 节点数据 |

表5.3.3.1

4）遥控应答数据 TelecontrolAck

| 方法名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 网络设备编号 |
| getRelayId() | int | 遥控序号 编码号从0~15 |
| getStatus() | int | 执行情况 1：执行成功；2：执行失败；其余情况为错误 |

表5.3.4.1

5）校时应答数据 TimmingAck

| 方法名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 网络设备编号 |
| getStatus() | int | 校时结果 1代表校时成功，其他代表校时失败 |

表5.3.5.1

6）设备参数列表数据 ParamIdsData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 终端编号 |
| getTotalCount() | int | 本设备所有参数的总数 |
| getCount() | int | 本帧参数数量 |
| getParamIdList() | List<Integer> | 参数编号集合 |

表5.3.6.1

7）设备参数数据 ParamData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 终端编号 |
| getParameterList() | List<ParamItem> | 参数集合参考表5.4.2.1 |

表5.3.7.1

8）下载参数应答 WriteParamAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 终端编号 |
| isSuccess() | boolean | 应答结果 true:成功；false:失败 |
| getCount() | int | 写入成功的参数数量 |
| getParams() | List<ParamItem> | 写入成功的参数列表，参考表5.4.2.1 |

表5.3.8.1

9）数据透传应答 TransDataAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceId() | int | 终端编号 |
| getTransDataLen() | int | 透传响应数据长度 |
| getData() | String | 透传响应数据 |

表5.3.9.1

## 4、实体类

1）节点数据 NodeData

| 方法名 | 返回类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getNodeId() | int | 节点编号 |
| getHum() | float | 湿度 |
| getTem() | float | 温度 |
| getRecordTime() | Date | 如果为存储数据则为存储时间，实时数据无效 |
| getFloatValue() | float | 浮点型数据 |
| getSignedInt32Value() | int | 32位有符号数据 |
| getUnSignedInt32Value() | long | 32位无符号数据 |
| getCoordinateType() | short | 坐标类型 3：代表为上送的为GPS经纬度 1：代表基站为中国联通 2：代表基站为中国移动 0：百度经纬度 float 若 2则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为00 若 1则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为01 |
| getLat() | float | 纬度 |
| getLng() | float | 经度 |

表5.4.1.1

2）参数实体 ParamItem

成员

| 方法名 | 返回类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| getParamId() | int | 参数编号 |
| getDescription() | String | 参数说明 |
| getValue() | String | 参数值 |
| getValueDescription() | Map<String, String> | 参数值描述字典 当该参数不为空，则表示参数值为描述类型，例如 0代表关闭，1代表打开，那么该键值对为[{Key=0,Value=关闭},{Key=1,Value=打开}] |

表5.4.2.1

方法

| 方法名： | New |
| --- | --- |
| 说明： | 该方法用于下载参数时实例化参数类 |
| 参数： | int paramId 参数编号 String value 参数值 |
| 返回值： | ParamItem 对象 |
| 方法原型： | public static ParamItem New(int paramId, String value) throws Exception |
| 调用示例： | ParamItem.New(1, "123"); |

表5.4.2.2