山东仁科3.0协议网络设备SDK调用说明

目录

一、版本信息	1

二、开发环境	1

三、文件列表	1

四、使用说明	1

1、添加引用	1

2、启动服务	1

五、 接口说明	3

1、方法说明	3

1）配置设备参数文件路径	3

2）注册数据监听接口	3

3）启动监听服务	3

4）停止监听服务	4

5）执行继电器操作	4

6）发送校时指令	5

7）手动召唤实时数据	5

8）读取设备存储数据条数	5

9）读取设备存储数据	5

10）读取设备参数列表	6

11）读取设备参数	6

12）下发设备参数	6

2、监听说明	7

1）receiveLoginData	7

2）receiveRealTimeData	7

3）receiveStoreData	7

4）receiveTelecontrolAck	7

5）receiveTimingAck	8

6）receiveParamIds	8

7）receiveParamItems	8

8）receiveAffectedParamItems	8

9）receiveStoreDataCount	8

10）receiveStoreDataAck	9

11）receiveDataTransAck	9

3、数据类	9

1）登录数据 LoginData	9

2）实时数据RealTimeData	9

3）主动上传的存储数据StoreData	10

4）设备已存储数据的条数StoreDataCount	11

5）召唤的已存储数据StoreDataAck	11

6）设备字典编号列表ParamIds	11

7）设备参数ParamItems	11

8）下发设备参数应答AffectedParamItems	12

9）继电器操作应答TelecontrolAck	12

10）校时指令应答TimingAck	13

11）透传数据应答DataTransAck	13

# 一、版本信息

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2021-10-18 | 创建 |
| V1.0.2 | 2023-06-02 | 修改了包名，增加了double类型字典的处理 |
| V1.0.3 | 2023-10-10 | 增加对新字典类型的处理 |
| V1.0.4 | 2023-11-23 | 修改对温湿度类型实时数据的取值处理 |
| V1.0.5 | 2024-10-14 | 修改了对32位无符号数据的处理及继电器的解释 |
| V1.0.6 | 2024-10-18 | 增加了object类型的参数数据，修改了getInt方法的返回值类型为long |
| V1.0.7 | 2025-10-13 | 加入对空闲连接的处理 |

表1.1.1

# 二、开发环境

Jdk1.8

# 三、文件列表

| 文件名 | 描述 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| NetDeviceSDKP3_V1_0_7.jar | 开发时引用此库 | 是 |
| NetDeviceParam.dat | 设备参数数据文件 | 是 |

表3.1.1

# 四、使用说明

## 1、添加引用

将NetDeviceSDKP3_V1_0_7.jar导入项目工程

## 2、启动服务

1）导入包:

import rk.netdevice.sdk.*;

2）注册数据监听接口:

DeviceService.getInstance().addDataListener(new IDataListener() {

@Override

public void receiveTimingAck(TimingAck ack) {

}

@Override

public void receiveTelecontrolAck(TelecontrolAck data) {

}

@Override

public void receiveStoreDataCount(StoreDataCount data) {

}

@Override

public void receiveStoreDataAck(StoreDataAck data) {

}

@Override

public void receiveStoreData(StoreData data) {

}

@Override

public void receiveRealTimeData(RealTimeData data) {

}

@Override

public void receiveParamItems(ParamItems data) {

}

@Override

public void receiveParamIds(ParamIds data) {

}

@Override

public void receiveLoginData(LoginData data) {

}

@Override

public void receiveDataTransAck(DataTransAck arg0) {

}

@Override

public void receiveAffectedParamItems(AffectedParamItems data) {

}

});

3）设置设备参数文件路径

DeviceService.getInstance().setParamFile("E:/NetDeviceParam.dat");

4）设置空闲连接超时关闭设置(非必须)
rsServer.setTimeoutPeriod(60);  //根据实际需求加入对空闲连接的处理，连接在指定时间内无读写操作则关闭，单位秒。

5）启动监听服务:

DeviceService.getInstance().start("127.0.0.1", 2404);

# 接口说明

## 1、方法说明

### 1）配置设备参数文件路径

| 方法名： | setParamFile |
| --- | --- |
| 参数： | String fileName 设备参数文件（NetDeviceParam.dat）该文件中包含设备参数的描述，用于设备参数的读取和下发，不可修改 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void setParamFile(String fileName) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().setParamFile("E:/NetDeviceParam.dat"); |

表5.1.1.1

### 2）注册数据监听接口

| 方法名： | addDataListener |
| --- | --- |
| 参数： | IDataListener listener 实现IDataListener的类，设备上传的数据在此类中接收处理 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void addDataListener(IDataListener listener) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().addDataListener(new IDataListener() {}); |

表5.1.2.1

### 3）启动监听服务

| 方法名： | start |
| --- | --- |
| 参数： | String ip 监听ip。多网卡的情况下可以选择监听其中一个网卡的ip，可为空，为空则监听所有网卡； int port监听端口 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void start(String ip, int port) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().start("127.0.0.1", 2404); |

表5.1.3.1

### 4）停止监听服务

| 方法名： | stop |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public bool Stop(); |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().stop(); |

表5.1.4.1

### 5）执行继电器操作

| 方法名： | telecontrol |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 用来表示一次交互的消息ID，可以为0 List<TelecontrolParam> paramList 操作参数列表，参考表5.1.3.2 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean telecontrol(int deviceAddr, short seqNum, List<TelecontrolParam> paramList) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().telecontrol(10000000, (short)0, paramList); |
| 说明 | 设备响时触发receiveTelecontrolAck 监听 节点编号15000-19999代表继电器状态 节点编号18000-18499代表控制器状态， 控制器状态有停止,正传,反转三种状态，控制器包括正反转和百分比设备 控制器执行类型 0：停止 1：正传 2：反转 正反转执行类型 0-100 代表控制比例 |

表5.1.5.1

TelecontrolParam构造方法说明

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| relayNo | Short | 继电器编号，(继电器编号从15000开始) |
| opt | Short | 继电器执行类型 1：代表执行继电器闭合操作；0：代表执行继电器释放操作 |
| optTime | Short | 继电器执行时间，单位秒，若为0则一直吸合或者释放 |

表5.1.5.2

### 6）发送校时指令

| 方法名： | timing |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 用来表示一次交互的消息ID，可以为0 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean timing(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().timing(10000000, (short)0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveTimingAck 监听 |

表5.1.6.1

### 7）手动召唤实时数据

| 方法名： | callRealTimeData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean callRealTimeData(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().callRealTimeData(10000000, (short)0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveRealTimeData 监听 |

表5.1.7.1

### 8）读取设备存储数据条数

| 方法名： | readStoreDataCount |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readStoreDataCount(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readStoreDataCount(10000000, (short)0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveStoreDataCount监听 |

表5.1.8.1

### 9）读取设备存储数据

| 方法名： | readStoreData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readStoreData(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readStoreData(10000000, (short) 0); |
| 说明 | 设备响应时触发receiveStoreDataAck监听 |

表5.1.9.1

### 10）读取设备参数列表

| 方法名： | readParamItemsIds |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readParamItemsIds(int deviceAddr, short seqNum) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readParamItemsIds(10000000, (short) 0); |
| 说明： | 设备响应时触发receiveParamIds监听 |

表5.1.10.1

### 11）读取设备参数

| 方法名： | readParamItems |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 List<Short> paramIds设备参数编号。由ReadDictItemsIds方法获得 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean readParamItems(int deviceAddr, short seqNum, List<Short> paramIds) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().readParamItems(10000000, (short) 0, paramIds); |
| 说明： | 设备响应时触发receiveParamItems监听 |

表5.1.11.1

### 12）下发设备参数

| 方法名： | writeParamItems |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr设备地址 short seqNum帧序号 List<ParamItem> paramItems设备参数值，参考表5.3.7.2 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public boolean writeParamItems(int deviceAddr, short seqNum, List<ParamItem> paramItems) |
| 调用示例： | DeviceService.getInstance().writeParamItems(10000000, (short)0, paramItems); |
| 说明： | 设备响应时触发receiveAffectedParamItems监听 |

表5.1.12.1

## 2、监听说明

数据监听类须实现IDataListener接口，接口中方法说明如下

### 1）receiveLoginData

| 方法名： | receiveLoginData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备发送登录数据时触发此监听 |
| 参数： | LoginData data 登录数据 参考表5.3.1.1 |

表5.2.1.1

### 2）receiveRealTimeData

| 方法名： | receiveRealTimeData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备发送实时数据时触发此监听 |
| 参数： | RealTimeData data 实时数据 参考表5.3.2.1 |

表5.2.2.1

### 3）receiveStoreData

| 方法名： | receiveStoreData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备主动上传已存储数据时触发此监听 |
| 参数： | StoreData data 存储数据 参考表5.3.3.1 |

表5.2.3.1

### 4）receiveTelecontrolAck

| 方法名： | receiveTelecontrolAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答继电器操作时触发此监听 |
| 参数： | TelecontrolAck ack设备响应数据 参考表5.3.9.1 |

表5.2.4.1

### 5）receiveTimingAck

| 方法名： | receiveTimingAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答校时结果时触发此监听 |
| 参数： | TimingAck ack 校时结果 参考表5.3.10.1 |

表5.2.5.1

### 6）receiveParamIds

| 方法名： | receiveParamIds |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取参数字典编号时触发此监听 |
| 参数： | ParamIds ack 参考表5.3.5.1 |

表5.2.6.1

### 7）receiveParamItems

| 方法名： | receiveParamItems |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应下载参数命令时触发此监听 |
| 参数： | ParamItems ack 参考表5.3.7.1 |

表5.2.7.1

### 8）receiveAffectedParamItems

| 方法名： | receiveAffectedParamItems |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答写入参数结果时触发此监听 |
| 参数： | AffectedParamItems ack 参考表5.3.8.1 |

表5.2.8.1

### 9）receiveStoreDataCount

| 方法名： | receiveStoreDataCount |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取已存储数据条数时触发此监听 |
| 参数： | StoreDataCount ack 参考表5.3.4.1 |

表5.2.9.1

### 10）receiveStoreDataAck

| 方法名： | receiveStoreDataAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取已存储数据时触发此监听 |
| 参数： | StoreDataAck ack 参考表5.3.5.1 |

表5.2.10.1

### 11）receiveDataTransAck

| 方法名： | receiveDataTransAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答数据透传结果时触发此监听 |
| 参数： | DataTransAck ack 参考表5.3.11.1 |

表5.2.10.1

## 3、数据类

### 1）登录数据 LoginData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号，与设备一次交互的唯一标识，应答方须复制此值进行应答。下同 |

表5.3.1.1

### 2）实时数据RealTimeData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getNodeDataList() | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.2.1

NodeData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getNodeId() | Short | 节点编号 |
| getRecordTime() | Integer | 时间，1970年1月1日到记录时刻的秒数 |
| getDataType() | DataTypes | 数据类型： Integer Long Float Double Switch 为开关量类型，可以转换为byte或者整形数据，0代表无效;1代表闭合;2代表断开 TemHum温湿度类型，应取Analog1和Analog2的值，此时Data字段中为Analog1和Analog2拼接的字符串，用英文,分隔 String经纬度类型，应取Lng和Lat的值，此时Data字段中为Lng和Lat拼接的字符串，用英文,分隔 latLng |
| getAnalog1() | Float | 模拟量1值 |
| getAnalog2() | Float | 模拟量2值 |
| getIntData() | Long | 整形值 |
| getFloatData() | Float | 浮点型值 |
| getDoubleData() | double | 双精度值 |
| getSwitchData() | Integer | 开关量值, 0代表无效;1代表闭合;2代表断开 |
| getStringData() | String | 字符串值 |
| getCoordinateType() | Integer | 0代表为上送的百度经纬度 1代表基站为中国联通 2代表基站为中国移动 03代表GPS经纬度信息 |
| getLng() | Float | 经度 |
| getLat() | Float | 纬度 |
| getData() | String | 转换后的数据,模拟量1和模拟量2的数据用英文逗号分隔 |
| getDataObject() | Object | Object类型的节点数据,数据类型由dataType决定 |

表5.3.2.2

### 3）主动上传的存储数据StoreData

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getNodeDataList() | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.3.1

### 4）设备已存储数据的条数StoreDataCount

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getCount() | Integer | 已存储数据条数 |

表5.3.4.1

### 5）召唤的已存储数据StoreDataAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getTotalCount() | int | 设备上已存储数据总条数 |
| getSurplusCount() | int | 设备上已存储数据剩余条数 |
| getNodeDataList() | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.5.1

### 6）设备字典编号列表ParamIds

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getTotalDictCount() | Integer | 本设备所有字典总数 |
| getIdList() | List<short> | 设备字典列表 |

表5.3.6.1

### 7）设备参数ParamItems

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getParamItemList() | List<Paramtem> | 设备参数列表参考表5.3.7.2 |

表5.3.7.1

ParamItem

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getParamId() | Short | 参数编号 |
| getParamValueType() | ParamValueTypes | 参数值类型 |
| getParamName() | String | 参数名称 |
| getValue() | String | 参数值 |
| getMaxStrLength() | Integer | 字符串类型的字典值最大长度 |
| getMinValue() | Integer | 数值类型的最小值 |
| getMaxValue() | Integer | 数值类型的最大值 |
| getValueDescription() | Map<String, String> | 数值描述 |
| create() | ParamItem | 创建ParamItem类，用于下发参数 Short paramId 设备参数编号 String value 参数值 |

表5.3.7.2

### 8）下发设备参数应答AffectedParamItems

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getParamIdList() | List<Short> | 受影响的参数字典编号 |

表5.3.8.1

### 9）继电器操作应答TelecontrolAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getRelayStatusList() | List<RelayStatus> | 继电器状态列表参考表5.3.9.2 |

表5.3.9.1

RelayStatus

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getRelayNo() | Short | 继电器编号 |
| getExecResult() | Integer | 执行情况 成功1，失败2，未知错误3 |
| getCurrStatus() | Integer | 当前状态 0断开，1吸合 |

表5.3.9.2

### 10）校时指令应答TimingAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getExecResult() | Integer | 执行结果 1执行成功 其他执行失败 |

表5.3.10.1

### 11）透传数据应答DataTransAck

| 方法 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| getDeviceAddr() | Integer | 设备地址 |
| getSeqNum() | Short | 帧序号 |
| getChannelNo() | Integer | 通道编号 |
| getTransData() | byte[] | 透传数据 |

表5.3.11.1